Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №17 города Тюмени

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Строение и подбор комплектующих для компьютера с разными областями применения

Автор: Алимов Мансур Альберт Оглы,

Ученик 10 “Б” класса

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №17 города Тюмени, Россия

Руководитель: Сикорский Роман Юрьевич,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №17 города Тюмени

Тюмень, 2024

Оглавление

Введение	3

Глава 1. Состав компьютера	4

1.1	Корпус	4

1.2	Материнская плата	4

1.3	Процессор	4

1.4	Система охлаждения	4

1.5	Оперативная память	5

1.6	Накопители	5

1.7	Видеокарта	5

1.8	Карты расширения	5

Глава 2. Подбор комплектующих для разных задач	7

1. Офисный / Домашний ПК	7

Рекомендуемые комплектующие:	7

2. Игровой ПК (1080p / 1440p)	8

Рекомендуемые комплектующие:	8

3. Рабочая станция (видеомонтаж, 3D-рендеринг)	9

Рекомендуемые комплектующие:	9

4. Сервер / Виртуализация	10

Рекомендуемые комплектующие:	10

5. Бюджетный игровой ПК (1080p Medium-High)	11

Рекомендуемые комплектующие:	11

Вывод	12

Заключение	13

Список литературы	14

Введение

Если вы никогда не занимались сборкой компьютера но всю жизнь пользовались уже готовыми системными блоками и ноутбуками, то вы запросто можете и не знать, какие устройства могут входить в состав системного блока. И в этом нет ничего стыдного! Однако разобраться в устройстве ПК все-таки нужно и полезно — и не только для общего развития. Зная, из чего состоит системный блок, вы сможете лучше определить, что вышло из строя в случае проблем — а заодно и улучшить свой компьютер в будущем, конечно же.

И после этого вы можете понять что я говорю не про монитор, клавиатуру и мышь а про системный блок как раз в котором основа того как быстро или эффективно и в общем то как работает ПК.

Многие, покупая свой первый персональный компьютер, даже не думают о том, из каких компонентов он состоит – и просто выбирают наиболее подходящий по цене готовый вариант. Но, не зная характеристики, можно выбрать совсем не то, что тебе нужно.

Чтобы ваши ожидания оправдались, нужно узнать устройство вашего персонального компьютера. Например, что отвечает за скорость работы, какая видеокарта подойдет для игр, а что будет лучше для работы в офисе, ну и нужен ли стандартный или «быстрый» жесткий диск и т. д.

Цель работы: узнать из чего состоит компьютер и научить людей как его собирать.

Задачи:

- Изучить и  проанализировать информацию про состав и строение ПК;

- Собрать игровой  ПК самому;

- Провести опрос учащихся по теме “строение и комплектующие компютера” с последующим анализом ответов.

Глава 1. Состав компьютера

  - Корпус

Это оболочка компьютера, в которой все его остальные комплектующие      находятся. Именно от корпуса зависит то, насколько они будут эффективно охлаждаться, и насколько гармонично ПК впишется в дизайн комнаты ну или офиса. О том, как правильно выбрать корпус для ПК. Поэтому сейчас скажем лишь, то что они отличаются друг от друга своими размерами, материалами и устройством системы охлаждения. И хотя, строго говоря — это не обязательный компонент компьютера, и он сможет прекрасно работать и без оболочки. Проблема в том, что такая «сборка» будет смотреться, как минимум, некрасиво, ну и полностью лишится защиты от пыли и физических повреждений.

  - Материнская плата

Материнская плата — это центральная часть любого компьютера, которая может обеспечивать связь между остальными компонентами системы. Именно к ней подключаются сам процессор, оперативная память, накопители, системы охлаждения ну и все остальные подсистемы ПК. От материнской платы напрямую зависит то, насколько сильно он может разогнать процессор, сколько накопителей и карт расширения в него можно установить и какой набор интерфейсов может получить ваша система.

  - Процессор

Процессор это центральный вычислительный элемент любого компьютера, которое напрямую влияет на его производительность. Ну а последняя зависит и от тактовой частоты CPU, и от его микроархитектуры, и от используемого техпроцесса. Крупнейшие в мире производители процессоров это на данный момент компании AMD и Intel, которые и задают тон всей отрасли.

  - Система охлаждения

Производительность процессора зависит не только от его характеристик, но и от того, насколько хорошо он охлаждается. И все дело в том, что при увеличении температуры процессора выше определенного значения скорость его работы резко ухудшается. И здесь на первый план выходит выбранная вами система охлаждения ну или так называемый кулер. Есть много разных типов кулеров: большие и маленькие, воздушные и жидкостные, башенные и классические, но их ключевые характеристики — это поддерживаемые сокеты и эффективность отвода тепла, которая должна быть выше TDP процессора.

  - Оперативная память

Если говорить простым языком то, в оперативной памяти хранится информация всех процессов, которые выполняются на компьютере ну или находятся в режиме ожидания. Вы открываете новую вкладку в браузере, запускаете вашу новую программу или видите новую сцену в игре? Эта вся информация проходит через ОЗУ компьютера, минуя более медленный жесткий диск или твердотельный накопитель. А скорость работы ПК как рас из-за этого резко увеличивается.

  - Накопители

Ни один компьютер не может полноценно работать без накопителя. Именно и  на нем хранятся файлы операционной системы и всех установленных программ. И именно от его объема зависит то, сколько фотографий, видео, фильмов или игр вы сможете скачать на ПК. При этом у вас всегда есть выбор между быстрым, но не слишком объемным твердотельным накопителем и медленным, но емким жестким диском. Оптимальнее всего же выглядит конфигурация ПК с SSD для операционной системы и программ и HDD для хранения контента. SSD и HDD могут сильно отличаться друг от друга своими характеристиками, возможностями и самим принципом работы.

  - Видеокарта

Ни один компьютер не может обойтись без видеокарты, это основная часть которая преобразует сухие цифры и строчки кода в красивую картинку на экране. Но правда, увидеть видеокарту можно далеко не всегда. Для повседневных задач и простеньких игр вам вполне кстати может хватить интегрированной графики, которая встраивается непосредственно в процессор. Но если вы предпочитаете современные игры или работаете с тяжелой «графикой», то вам, определенно, нужна будт дискретная видеокарта — отдельная плата с собственным графическим процессором и набором памяти с высокоскоростной шиной доступа к ней.

  - Карты расширения

У любой материнской платы есть, как минимум, один, ну а чаще всего несколько слотов для установки карт расширения. Это может быть отдельная звуковая карта, тюнер для приема эфирного или спутникового вещания и многое другое. Но главная особенность таких карт кроется уже в самом их названии — компьютер сможет прекрасно работать и без них, но с ними его возможностей будет больше.

Глава 2. Подбор комплектующих для разных задач

1. Офисный / Домашний ПК

Бюджет: ~30 000 – 50 000 ₽
Задачи: работа с документами, интернет, мультимедиа.

Рекомендуемые комплектующие:

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600G | 6 ядер, встроенная графика Vega 7 |
| Материнская плата | ASUS Prime B550M-K | AM4, PCIe 4.0, 2 слота RAM |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 3200 МГц (2×8) | Достаточно для многозадачности |
| Накопитель | Kingston NV2 500 ГБ NVMe SSD | Быстрая загрузка системы |
| Блок питания | be quiet! System Power 9 400W | Надежный, тихий |
| Корпус | Zalman S2 | Хорошая вентиляция |

Итог:
✅ Недорогой, энергоэффективный.
✅ Не требует видеокарты (хватит встроенной графики).
✅ Быстрый SSD для комфортной работы.

2. Игровой ПК (1080p / 1440p)

Бюджет: ~80 000 – 120 000 ₽
Задачи: современные игры на высоких настройках.

Рекомендуемые комплектующие:

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5-13600KF | 14 ядер (6P+8E), высокая IPC |
| Материнская плата | MSI PRO B760-P WIFI DDR4 | LGA 1700, хороший VRM |
| Оперативная память | 32 ГБ DDR4 3600 МГц (2×16) | Оптимально для игр |
| Видеокарта | NVIDIA RTX 4060 Ti / AMD RX 7700 XT | DLSS 3 / FSR 3 для FPS boost |
| Накопитель | WD Black SN770 1 ТБ NVMe SSD | Быстрая загрузка игр |
| Блок питания | Corsair RM750e 750W Gold | Надежный, модульный |
| Корпус | Lian Li Lancool 215 | Хорошее охлаждение |

Итог:
Потянет игры в 1080p Ultra / 1440p High.
DLSS/FSR дадут запас на будущее.
Хороший баланс цены и производительности.

3. Рабочая станция (видеомонтаж, 3D-рендеринг)

Бюджет: ~150 000 – 250 000 ₽
Задачи: Adobe Premiere, Blender, AutoCAD, Unreal Engine.

Рекомендуемые комплектующие:

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 9 7950X | 16 ядер, отлично для рендеринга |
| Материнская плата | ASUS ROG Strix X670E-E Gaming | Поддержка PCIe 5.0, DDR5 |
| Оперативная память | 64 ГБ DDR5 6000 МГц (2×32) | Многопоточные задачи |
| Видеокарта | NVIDIA RTX 4080 Super | CUDA, OptiX, 16 ГБ VRAM |
| Накопитель | Samsung 990 Pro 2 ТБ + Seagate IronWolf 4 ТБ | Система + архив |
| Блок питания | Seasonic PRIME TX-1000W | Platinum, тихий |
| Корпус | Fractal Design Meshify 2 XL | Отличная вентиляция |

Итог:
Идеален для тяжелых рабочих нагрузок.
Быстрый рендеринг благодаря CPU + GPU.
Большой объем памяти для 4K-монтажа.

4. Сервер / Виртуализация

Бюджет: ~200 000 – 400 000 ₽
Задачи: хостинг, базы данных, виртуальные машины.

Рекомендуемые комплектующие:

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Процессор | AMD EPYC 7302P (16 ядер) | Серверный, поддержка ECC |
| Материнская плата | ASUS ROG Zenith II Extreme | Socket SP3, 8 слотов RAM |
| Оперативная память | 128 ГБ DDR4 ECC 3200 МГц | Стабильность для сервера |
| Накопитель | 4× Samsung PM9A3 1 ТБ NVMe (RAID 10) | Надежность и скорость |
| Блок питания | Super Flower Leadex Platinum 1200W | Резервирование |
| Корпус | Chieftec CS-01B-OP (стоечный) | Удобство обслуживания |

Итог:
Высокая надежность (ECC RAM, RAID).
Много ядер для виртуализации.
Возможность масштабирования.

5. Бюджетный игровой ПК (1080p Medium-High)

Бюджет: ~60 000 – 70 000 ₽
Задачи: CS2, GTA V, Fortnite, Dota 2.

Рекомендуемые комплектующие:

| Компонент | Модель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600 | 6 ядер, отличная цена/качество |
| Материнская плата | Gigabyte B550M DS3H | Доступная, с PCIe 4.0 |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 3200 МГц (2×8) | Хватит для большинства игр |
| Видеокарта | NVIDIA RTX 3060 / AMD RX 6600 | 1080p 60+ FPS в современных играх |
| Накопитель | Crucial P3 500 ГБ NVMe SSD | Быстрая загрузка |
| Блок питания | Deepcool PF600 600W Bronze | Достаточно для этой сборки |
| Корпус | Deepcool MATREXX 55 | Хорошая вентиляция |

Итог:
Лучшее соотношение цены и производительности.
Потянет большинство игр в 1080p.
Возможность апгрейда в будущем.

Вывод

Подбор комплектующих зависит от:

- Бюджета (можно сэкономить на корпусе, но не на БП).

- Задач (игры → мощная GPU, рендеринг → многоядерный CPU + много RAM).

- Баланса (нельзя ставить слабый процессор с топовой видеокартой).

Советы:
Всегда проверяйте совместимость (особенно сокет CPU и материнской платы).
Для игр важнее видеокарта, для работы – процессор и RAM.
Не экономьте на блоке питания (это опасно для системы).

Теперь вы можете собрать ПК под любые нужды!

Заключение

Сборка оптимального компьютера требует комплексного подхода, учитывающего три ключевых аспекта: целевое назначение, бюджетные ограничения и баланс компонентов. На основе анализа различных конфигураций можно сформулировать следующие выводы:

Приоритеты в зависимости от задач

- Игровые системы: Максимальный акцент на производительность GPU (80-90% бюджета), поддержка современных технологий (DLSS/FSR), быстрая оперативная память.

- Рабочие станции: Баланс между многоядерным CPU (50-60%) и профессиональной GPU (30-40%), увеличенный объем RAM, сверхбыстрые накопители.

- Офисные решения: Энергоэффективность и надежность (встроенная графика, SSD, минимальное тепловыделение).

- Серверные платформы: Стабильность (ECC-память), масштабируемость, отказоустойчивость (RAID, резервирование БП).

Заключительный совет: Используйте PCPartPicker для проверки совместимости и всегда тестируйте систему под нагрузкой (AIDA64, Cinebench, 3DMark) перед началом эксплуатации. Оптимальная сборка — это баланс между ценой, производительностью и долговечностью компонентов.

Список литературы

- Устройство компьютера digitalocean.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Устройство компьютера: из чего состоит ПК | Цифровой Океан (дата обращения: 12.12.2024).

- Устройство компьютера gb.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Устройство персонального компьютера: принцип работы, компоненты (дата обращения: 12.12.2024).

- Устройство компьютера multirok.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: устройство компьютера - Информатика (дата обращения: 12.12.2024).